# 新电机适配流程

本流程用于把固件从默认的 GIM6010-48 关节电机迁移到其他 PMSM/BLDC 电机，涵盖更换电机本体、减速器和编码器安装方式三种情况。全部需要修改的参数集中在 program/App/app_config.h，其余文件不需要改动。适配未完成前不要直接进入速度环或位置环。

# 1 适配前需确认的参数

在修改代码之前先收集以下信息，缺少任一项都会使后续调试失去依据：

极对数 pole pairs

是否带减速器，以及实际减速比 gear ratio

编码器安装在电机轴还是输出轴

电机正转时编码器读数是增大还是减小

相电阻 R、相电感 L

扭矩常数 Kt（明确是转子侧还是输出轴量）

额定电流与峰值电流

推荐母线电压范围

其中极对数、减速比、编码器安装侧和方向属于几何与方向参数，任一项填错都会把闭环从负反馈变为正反馈，表现为对齐失败、抖动、发热、无力或闭环发散。

# 2 几何与方向参数配置

## 2.1 CFG_MOTOR_POLE_PAIRS

填写新电机的实际极对数。代码用该参数把转子机械角换算为电角度，设置错误时 FOC 电角度整体错位，闭环无法正常工作。

## 2.2 CFG_MOTOR_GEAR_RATIO

填写电机轴到输出轴的实际减速比，直驱电机填 1。该参数决定输出轴角度、转速与转子的换算关系，位置环对它的误差最敏感。

## 2.3 CFG_ENC_ON_OUTPUT_SHAFT

编码器安装在输出轴时填 1，安装在电机轴时填 0。代码按该宏决定是否在角度与速度换算时乘以减速比。

## 2.4 CFG_ENC_DIR_SIGN

电机正转时编码器读数增大填 +1，减小填 -1。该符号直接乘在编码器角度和速度上，填写错误会使位置环和速度环构成正反馈。

## 2.5 本阶段验收标准

完成上述四个参数后先不要调 PI，应确认：手动转动电机或输出轴时软件角度方向正确；速度符号正确；输出轴与转子侧的换算关系与减速比一致；电角度换算没有明显反相。这一阶段不成立时，后续电流环和速度环调参没有意义。

# 3 电流环对象参数与带宽配置

## 3.1 等效对象参数

CFG_CUR_EQ_R_OHM 和 CFG_CUR_EQ_L_H 是用于计算电流环 PI 的等效对象参数，由当前板级采样链、快环频率和调参结果反推得到，不一定等于电机手册的相间电阻和相间电感。当前默认值为 R_eq = 0.7250 Ω、L_eq = 0.4100 mH。换电机时可以先用新电机的 R、L 估算初值，但不要直接照搬这两个数字。

## 3.2 带宽与增益关系

电流环按对象 R/L 串联模型做模最佳整定，增益由目标带宽自动计算：

Kp = 2*pi*f_bw*L_eq
Ki = 2*pi*f_bw*R_eq

其中 f_bw 为目标电流环带宽（CFG_CUR_BW_HZ_DEFAULT），当前默认 500 Hz，对应 Kp = 1.288、Ki = 2277.65。增益在上电时由 ctrl_init() 计算并写入 g_cmd，运行时可通过 g_cmd.cur_kp、g_cmd.cur_ki 直接修改。

## 3.3 带宽受限条件

电流环带宽受 PWM 更新率限制。当前 TIM1 的 PWM 更新率为 5 kHz，500 Hz 时相位裕度约 45 度，接近 800 Hz 时仅约 18 度，会出现闭环振铃并可能触发过流保护。需要 800 Hz 以上时必须先在 CubeMX 中减小 TIM1 的 RCR 以提高更新率，再回头提高带宽。

## 3.4 首次适配建议与现象处理

先用新电机的 R、L 估算 R_eq、L_eq。

电流环带宽先从 300 ~ 500 Hz 开始。

系统安静且电流跟随正常后，再逐步提高带宽。

| 现象 | 处理方向 |
| --- | --- |
| 电流振荡、啸叫或明显抖动 | 降低带宽，或回退 R_eq、L_eq 对应的 Kp、Ki |
| 电流跟随慢、扭矩发软 | 小步提高带宽 |
| 低速正常但高速容易失控 | 检查编码器方向与零位、母线电压裕量、电压限幅和速度环设置 |

# 4 电流限幅配置

g_cmd.iq_lim_a 同时限制电流给定和速度环输出，默认值由 CFG_IQ_LIM_A_DEFAULT 给出，当前为 5 A。电机额定电流不等于该限幅上限，应按下列约束重新评估：

Iq_max <= min(驱动板允许电流, 电机峰值电流, 允许扭矩 / Kt)

若约束来自减速器输出扭矩，则按输出轴扭矩反推：

Iq_max = T_out_max / (Kt * G * eta)

其中 G 为减速比，eta 为传动效率，Kt 取转子侧值。

首次 bring-up 不建议直接使用理论最大值，应先按理论安全值的 20% ~ 30% 起步，再逐步放大。限幅上限还必须低于电流采样量程：当前采样链为 8 mΩ 分流电阻、增益 20，满量程约 ±10.3 A；相过流保护阈值 CFG_PROT_PHASE_OC_A 默认为 10 A，为 5 A 电流指令保留瞬态超调余量。

# 5 速度环参数配置

速度环按 Kt/J 积分对象整定，增益由 Kt、转动惯量和目标带宽自动计算：

Kp = 2*zeta*wn*J/Kt   ,  Ki = wn^2*J/Kt   ,  wn = 2*pi*f_bw

代码中的速度环 PI 运行在电角速度域，增益再除以极对数。需要配置的量有：

| 宏 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CFG_MOTOR_KT_NM_A | 转子侧扭矩常数 | 当前 0.60 N·m/A，由输出轴扭矩常数除以减速比推算 |
| CFG_MOTOR_INERTIA_KGM2 | 转子与减速器输入端等效惯量 | 估计值，是速度环增益的实际旋钮：振荡减小、发软增大 |
| CFG_SPD_BW_HZ_DEFAULT | 目标速度环带宽 | 当前 30 Hz |
| CFG_SPD_DAMPING | 阻尼比 | 当前 1.0 |

速度反馈链的等效延迟约为 1.1 ms，由 SPI 样本龄、5 点测速窗群延迟、测速低通和零阶保持组成，对应速度环带宽上限约 60 Hz。

# 6 编码器对齐参数配置

闭环类模式每次启动都会执行零位对齐：以 CFG_ALIGN_UD_V 的 d 轴电压锁定转子，保持 CFG_ALIGN_HOLD_TICKS 个快环节拍，并在末段 CFG_ALIGN_SAMPLE_TICKS 拍对编码器电角度做正弦/余弦平均。当前默认对齐电压 1.8 V、保持 8000 拍（约 0.8 s）、采样窗口 512 拍。

| 对齐现象 | 调整方向 |
| --- | --- |
| 电机只有轻微抖动，无法稳定锁定角度 | 适当增大 CFG_ALIGN_UD_V 或 CFG_ALIGN_HOLD_TICKS |
| 对齐冲击大、噪声明显、温升快 | 适当减小 CFG_ALIGN_UD_V |
| 大惯量或高齿槽转矩电机 | 不能直接沿用默认对齐电压，需单独确认 |

# 7 推荐 bring-up 顺序

静态检查：保持 g_cmd.run = 0，确认母线电压、三相电流零偏、MA600A 通讯，以及手动转动时的角度和速度方向。

功率级发波验证：断开电机，用 MOTOR_MODE_PWM_TEST 确认 TIM1 到 MP6539B 的三相发波通路。

低风险对齐：在较低母线电压和较小 iq_lim_a 下执行编码器对齐，确认零位稳定。

只开电流环：用 MOTOR_MODE_CURRENT 在小电流给定下确认 iq 跟随、无高频啸叫、dq 电压不长期打满。

再开速度环：电流环稳定后再进入 MOTOR_MODE_SPEED 调试，否则外环只会放大底层问题。

最后开位置环：MOTOR_MODE_POSITION 工作在输出轴量纲下，减速比、编码器安装侧和方向的错误会在这里首先暴露。

# 8 适配完成判据

满足以下条件后才认为新电机完成基本适配：

编码器对齐成功，重复上电后零位结果稳定

小电流闭环下无明显抖动、啸叫或振荡

电流给定跟随正常，dq 电压不长期饱和

速度环在低中速区稳定

位置环方向正确，输出轴角度与速度量纲正确

iq_lim_a、母线电流和温升都在安全范围内

连续运行无异常保护

# 9 适配示例

以一台带减速器的关节电机为例，已知条件如下：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 极对数 | 14 |
| 减速比 | 9 |
| 编码器安装位置 | 输出轴 |
| 编码器方向 | 电机正转时读数减小 |
| 相电阻 R | 0.40 Ω |
| 相电感 L | 0.20 mH |
| 转子侧扭矩常数 Kt | 0.12 N·m/A |
| 电机峰值电流 | 20 A |
| 驱动板安全电流 | 12 A |
| 输出轴允许最大扭矩 | 6 N·m |
| 减速器效率 | 0.8 |

几何与方向参数按下表配置：

| 宏 | 取值 |
| --- | --- |
| CFG_MOTOR_POLE_PAIRS | 14.0f |
| CFG_MOTOR_GEAR_RATIO | 9.0f |
| CFG_ENC_ON_OUTPUT_SHAFT | 1U |
| CFG_ENC_DIR_SIGN | (-1.0f) |
| CFG_MOTOR_KT_NM_A | 0.12f |

电流限幅由输出轴允许扭矩反推：

Iq_max = 6 / (0.12 * 9 * 0.8) = 6.94 A

首次 bring-up 先取理论值的约 40%：

#define CFG_IQ_LIM_A_DEFAULT   3.0f

电流环取保守带宽 500 Hz，按新电机的 R、L 估算等效对象：

Kp = 2*pi*500*0.00020 = 0.628
Ki = 2*pi*500*0.40    = 1256.6

#define CFG_CUR_EQ_R_OHM              0.40f
#define CFG_CUR_EQ_L_H                0.000200f
#define CFG_CUR_BW_HZ_DEFAULT         500.0f

若后续把带宽提高到 800 Hz，增益变为 Kp = 1.005、Ki = 2010.6，但必须先按 3.3 节减小 TIM1 的 RCR 提高 PWM 更新率，否则会出现闭环振铃。