适配新电机的标准流程

本工程默认参数针对 GIM6010-8 级别关节电机，不保证直接适用于其他电机。更换电机时，不要直接上电进入速度环/位置环。请按下面流程逐步完成适配。

1. 先确认新电机的基础信息

在修改代码之前，先收集以下参数：

- 极对数 pole pairs

- 是否带减速器，以及减速比 gear ratio

- 编码器安装在电机轴还是输出轴

- 编码器方向与电机正转方向是否一致

- 相电阻 R

- 相电感 L

- 扭矩常数 Kt

- 额定电流、峰值电流

- 推荐母线电压范围

若以上信息不清楚，后续调试风险较高，尤其容易出现方向错误、角度换算错误、闭环振荡或限流设置不合理。

2. 修改 program/App/motor_params.h

默认参数如下：

MOTOR_POLE_PAIRS = 14

MOTOR_GEAR_RATIO = 8

MOTOR_ENCODER_ON_OUTPUT_SHAFT = 0

MOTOR_ENCODER_DIRECTION_SIGN = -1

2.1 MOTOR_POLE_PAIRS

填写新电机的实际极对数。代码使用该参数完成机械角到电角度的换算。若设置错误，FOC 电角度会错误，表现为抖动、发热、无力或根本无法正常闭环。

2.2 MOTOR_GEAR_RATIO

填写电机轴到输出轴的实际减速比。若为直驱电机，通常填 1。该参数会影响输出轴与转子角度、速度之间的换算。

2.3 MOTOR_ENCODER_ON_OUTPUT_SHAFT

若编码器安装在输出轴，设为 1；若安装在电机轴，设为 0。代码会根据该宏决定是否在编码器角度/速度换算时乘以减速比。

2.4 MOTOR_ENCODER_DIRECTION_SIGN

若电机正转时编码器读数增大，设为 +1；若减小，设为 -1。代码会直接把该符号乘到编码器角度和速度上。方向设错后，位置环和速度环可能从负反馈变成正反馈。

2.5 本阶段验收标准

完成本文件修改后，先不要急着调 PI。应先确认：

- 手动转动电机/输出轴时，软件角度方向正确

- 软件速度符号正确

- 输出轴和电机轴换算关系符合减速比

- 电角度换算没有明显反相

若这一步不成立，后续电流环、速度环调参都没有意义。

3. 修改 program/App/program.c

本文件定义了电流环、电流限幅、对齐参数和部分 bring-up 行为。当前默认值包括：

- PROGRAM_DEFAULT_IQ_LIMIT_A = 12.00f

- PROGRAM_CURRENT_LOOP_EQ_RESISTANCE_OHM = 0.7250f

- PROGRAM_CURRENT_LOOP_EQ_INDUCTANCE_H = 0.0004100f

- 默认电流环带宽 PROGRAM_DEFAULT_CURRENT_LOOP_BANDWIDTH_HZ = 1000 Hz

- 电流给定斜率 PROGRAM_CURRENT_REF_RAMP_A_PER_S = 150 A/s

- 对齐电压 PROGRAM_ALIGN_UD_V = 1.8 V

- 对齐保持时间 PROGRAM_ALIGN_HOLD_TICKS = 8000。

这里有一个很重要的点：

program.c 里的 R/L 是用于电流环 PI 计算的等效对象参数，并不一定等于电机表格里的原始相间电阻/相间电感。注释已经明确写了：当前 0.725 Ω / 0.410 mH 是由旧的 1 kHz 电流环调参结果反推出的等效对象。 因此，换电机时不要机械照搬这两个值。

4. 电流环 PI 的设置方法

本工程已经内置了按带宽生成 PI 的方法：

K_p = 2π*f_bw*L_eq

K_i = 2π*f_bw*R_eq

其中：

f_bw：目标电流环带宽

L_eq：等效电感

R_eq: 等效电阻

对应函数为

program_current_loop_kp_from_bandwidth_hz()

program_current_loop_ki_from_bandwidth_hz()。

4.1 推荐的首次适配方法

首次适配新电机时，建议：

- 先用新电机的 R/L 作为初值估算 R_eq / L_eq

- 电流环带宽先从较保守值开始，例如 300 ~ 800 Hz

- 若系统安静、跟随正常，再逐步提高到 800 ~ 1200 Hz

当前快环默认是 10 kHz，默认电流环带宽是 1 kHz，已经是一个偏积极但常见的初始值。

4.2 现象与处理

若出现以下现象，可按下面方向调整：

- 电流振荡、啸叫、明显抖动：优先减小带宽，或减小 R_eq/L_eq 计算得到的 Kp/Ki

- 电流跟随慢、扭矩发软：适当提高带宽

- 低速正常，高速容易乱：检查编码器方向/零位、母线电压裕量、电压限幅以及速度环设置。

5. iq_limit 的设置方法

本工程默认 iq_limit = 12 A，需注意：电机额定电流并不等同于当前调试用 iq_limit 上限。Kt 需要用于估算扭矩和限流策略。

建议按下式重新评估：

Iqmax≤min{ 驱动板允许电流, 电机峰值电流, 允许扭矩/K_t}

如果关心的是减速器输出扭矩，按下式评估：

Iqmax ≈ T_out_max/ (K_t *G *η}

其中：

- G 为减速比

- η为传动效率

首次 bring-up 时，不建议直接使用理论最大值。

建议先按理论安全值的 20% ~ 30% 起步，再逐步放大。

6. 编码器对齐参数

本工程默认对齐电压和时间分别为：

- PROGRAM_ALIGN_UD_V = 1.8f

- PROGRAM_ALIGN_HOLD_TICKS = 8000U

适配新电机时，这两个参数可能需要调整：

- 若对齐时电机只是轻微抖动，无法稳定锁定角度：适当增大对齐电压或保持时间

- 若对齐时冲击较大、噪声明显、温升快：适当减小对齐电压

- 若更换为更大惯量或更高齿槽转矩电机，对齐电压通常不能直接沿用默认值

7. 建议的 bring-up 顺序

适配新电机时，建议严格按以下顺序进行：

第一步：静态检查

确认：

- 母线电压正确

- 电流采样通道正常

- 编码器通讯正常

- 手动转动时角度和速度方向正确

第二步：低风险对齐

使用较低母线电压、小 iq_limit 进行编码器对齐，确认零位稳定。

第三步：只开电流环

先不要打开速度环和位置环。

在小电流指令下验证：

- Iq 给定是否能稳定跟随

- 是否有明显高频啸叫

- dq 电压是否频繁打满限幅

第四步：再开速度环

只有在电流环稳定后，才建议进入速度环调试。

第五步：最后开位置环

位置环使用的是输出轴量，实际命令会结合减速比再换算到转子侧。

因此减速比、编码器安装侧和方向若有任何错误，位置环最容易直接暴露问题。

8. 适配完成的判定标准

建议至少满足以下条件，才认为新电机已完成基本适配：

- 编码器对齐成功且重复性稳定

- 小电流闭环下无明显抖动、啸叫或振荡

- 电流给定跟随正常，dq 电压不长期饱和

- 速度环在低中速区稳定

- 位置环方向正确，输出轴量纲正确

- iq_limit、母线电流和温升处于安全范围内

- 连续运行测试无异常保护

9. 更换电机参数填写示例

带减速器关节电机
9.1 已知条件

- 极对数：14

- 减速比：9

- 编码器在输出轴

- 编码器正转时角度减小

- 相电阻：0.40 Ω

- 相电感：0.20 mH

- Kt = 0.12 N·m/A

- 电机峰值电流：20 A

- 驱动板安全电流：12 A

- 输出轴允许最大扭矩：6 N·m

- 减速器效率：0.8

  - motor_params.h

#define MOTOR_POLE_PAIRS 14.0f
#define MOTOR_GEAR_RATIO 9.0f
#define MOTOR_ENCODER_DIRECTION_SIGN (-1.0f)
#define MOTOR_ENCODER_ON_OUTPUT_SHAFT 1U

  - iq_limit 估算

Iq_max ≈ 6 / (0.12 × 9 × 0.8) ≈ 6.94 A

首次 bring-up 建议先设：

#define PROGRAM_DEFAULT_IQ_LIMIT_A 3.0f

9.4  PI 初值
若 f_bw = 800 Hz
Kp = 2π × 800 × 0.0002 ≈ 1.005
Ki = 2π × 800 × 0.40 ≈ 2010.6

可先设：

#define PROGRAM_CURRENT_LOOP_EQ_RESISTANCE_OHM 0.40f
#define PROGRAM_CURRENT_LOOP_EQ_INDUCTANCE_H 0.000200f
#define PROGRAM_DEFAULT_CURRENT_LOOP_BANDWIDTH_HZ 800.0f